Dipl.-Ing. F.Kreissel

Schumanstr. 5

6729 Woerth - 2

Tel. 07271 / 4603

Beschreibung zu dem Plotsystem

-------------------------------

Vers. 1.12

Stand Mai/81

Das Plotsystem basiert auf Programmen des Rechenzentrums der Universitaet

Karlsruhe. Diese Programme wurden angepasst auf ALTOS-Rechner unter den

Betriebssystemen CP/M und MP/M.

Zum Lieferumfang gehoeren:

..........................

- DASH

- LINE

- FLINE

- AXIS

- NUMBER

- SYMBOL (incl. -- SYMBLG)

- SCALER

-- FIT4

- WHERE

- WHERXY

- FACTOR

- FACTXY

-- COMPSY

-- PLOTINI (incl. - COMPS, - PLOT und -- DASH1 <normal>))

-- PLOTBAS

-- SYMBLC

-- TPRINT

-- PLOTS

-- IAND

-- REFLX

-- FLECK1

- bedeutet Programm mit Benutzerschnittstelle (s. Plothandbuch)

-- bedeutet Programm ohne Benutzerschnittstelle, d.h. Unterprogramme, die

von - Programmen gerufen werden.

Alle Programme haben die im Plothandbuch beschriebenen Funktionen, soweit

diese im gelieferten Source-Code implementiert waren.

Anwendung der Programme:

........................

Die Programme mit Benutzerschnittstelle koennen normal von FORTRAN-Programmen

aufgerufen werden. Die notwendigen Parameter sind aus dem Plothandbuch zu

ersehen.

Beim Binden ist folgendermassen vorzugehen:

l80

.....<normales Binden wie gewohnt, jedoch ohne /e oder /g>.....

FLECK1, PLOTLIB/s

/g <oder /e etc.>

Soll das Benutzerprogramm DASH verwendet werden, so ist folgendermassen

vorzugehen:

l80

.....<normales Binden wie gewohnt, jedoch ohne /e oder /g>.....

DASH1, FLECK1, PLOTLIB/s

/g <oder /e etc.>

Das explizite Binden von DASH1 ueberschreibt die Kurzversion von DASH1,

welche sich in der Bibliothek befindet. Es muss immer vor PLOTLIB/s er-

folgen.

Die Programme DASH1.REL, FLECK1.REL und PLOTLIB.REL muessen auf der angege-

benen Diskette sein!

Abweichungen der Programme:

...........................

COMPS:  Der Sonderaufruf "call COMPS (0.,0.,IDEV,0.) liefert IDEV = 18.

Der Aufruf mit LDEV > 0 ist voll implementiert. Der Aufruf mit

LDEV < 0 (ARISTO und MIKRO) ist nicht vollstaendig implementiert

und deshalb nur unter Vorbehalt einsatzfaehig. Es fehlt die in

diesen Geraeten vorhandene Intelligenz.

PLOT:   Der Aufruf mit IPEN = 4 druckt eine Meldung auf der Konsole. Es

kann dann z.B. der Stift (Farbe) gewechselt werden. Nach RETURN

arbeitet das Programm dann weiter.

NUMBER: Die Version gemaess Abschnitt b ist nicht implementiert.

ACHTUNG: Wenn geplottet wird, so fuehrt das Druecken einer beliebigen

Taste zu einer Unterbrechung. Das Plotsystem fragt, ob das

Programm abgebrochen werden soll. Nur bei Eingabe "J" wird

abgebrochen; in allen anderen Faellen wird weitergearbeitet.

Erweiterungen:

..............

In die PLOTLIB koennen weitere Programme eingebaut werden. Beachten Sie

jedoch bitte folgendes:

Die Struktur von LIB und L80 erfordern, das gerufene Programmteile hinter

den gerufenen in der Bibliothek stehen. Dies ist bei der oben genannten

Reihenfolge gewaehrleistet (Aus diesem Grund muss auch FLECK1 explizit

gebunden werden).

Wenn Sie also neue Programmteile einbauen wollen, so muessen Sie diese

Struktur erhalten. Dies wird i.allg. gewaehrleistet sein, wenn Sie wie

folgt vorgehen:

lib

PNeuLib=

<neue Elemente>

PAltLIB

/e

mit PNeuLib neue und PAltLib alte (z.B. gegenwaertige) Bibliothek.

#####