.pl 72

.pn

BEFEHLSBESCHREIBUNG  (C) 1984 Rolf-Dieter Klein

-----------------------------------------------

NDR-Klein-Computer FLOMON 1.5

Befehle

=======

ALPHA-MODUS

-----------

Ist nach dem Einschalten aktiv

20h..7fh		Codes der sichtbaren ASCII-Zeichen

08h	CTRL H		Backspace

09h	CTRL I		Cursor Right

0ah	CTRL J		Linefeed

0bh	CTRL K		Cursor Up

0ch	CTRL L		Cursor Right

0dh	CTRL M		Carriage Return

16h	CTRL V		Cursor Down

1ah	CTRL Z		Clear

1eh	CTRL ^		Home

Escape Sequenzen

1bh 3dh y x  ESC = r c	Cursor setzen (y,x =20h..7fh)

1bh 44h n    ESC D n    Lokal Mode einschalten.

ESC D L, schaltet den Mode ein

ESC D N, schaltet wieder aus.

1bh 51h	     ESC Q      Zeichen bei Cursorposition einf}gen

1bh 57h	     ESC W	Zeichen bei Cursorposition l|schen

1bh 45h	     ESC E	Zeile bei Cursorposition einf}gen

1bh 52h	     ESC R	Zeile bei Cursorposition l|schen

1bh 54h	     ESC T	Zeile ab Cursorposition

bis zum Ende l|schen

1bh 74h	     ESC t      Zeile ab Cursorposition

bis zum Ende l|schen

1bh 59h      ESC Y	Seite ab Cursorposition

bis Ende l|schen

1bh 79h	     ESC y	Seite ab Cursorposition

bis Ende l|schen

1bh 7ah	x    ESC z n	n='0' amerikanischer Zeichensatz;

n='1' deutscher Zeichensatz

.pa

Doppelescape Sequenzen

1bh 1bh 47h	ESC ESC G	Grafik-Modus

GRAFIK-MODUS

------------

Das Zeichen n steht f}r die Eingabe eines numerischen

Wertes. n kann eine vorzeichenbehaftete Dezimalzahl sein

oder eine sedezimale Zahl: 0, -50, $FF, -$4034.

Mehrere numerischen Werte werden durch Leerzeichen

getrennt.       Ferner sind

%dx %dy		relative Koordinaten mit Prozentzeichen

bei den Befehlen D,M,L,l moeglich.

CR ist das Abschlu~zeichen.  Es kann bis auf

wenige Ausnahmen auch das Zeichen Strichpunkt (';')

verwendet werden.

A		in den Alpha-Modus zur}ckschalten,

M n1 n2 CR	Positionieren auf x=n1 y=n2

D n1 n2 CR	Vektor nach x=n1, y=n2 zeichnen

m b1 b2 b3 b4	Wie M, jedoch mit bin{rer ]bertragung

und daher schnell.

x = b1,b2 (b1 ist h|herwertiges Byte,

b2 ist niederwertiges Byte)

y = b3,b4

d b1 b2 b3 b4	Wie D, jedoch bin{r. Format wie

bei m

J n1 n2 CR	Wie D, jedoch mit Angabe von

relativen Koordinaten

dx = n1  dy = n2

P n CR		Seite asynchron anw{hlen.

n = Nummer der Schreibseite * 4

+ Nummer der zu lesenden Seite

z.b. Schreibseite =3 , Leseseite = 1

n = 3*4 + 1 = 13. Befehl:

P 13 CR

S n CR		Seite synchron anw{hlen.

n wird wird wie oben bestimmt, die Seite wird

jedoch synchron zum Bildwechsel umgeschaltet.

X n CR		Die Seiten 0,1,2,3 werden

zyklisch angezeigt, n gibt die

Sichtdauer einer Seite an.

Die Anzeigedauer betr{gt

n * 20ms

Wenn man den Befehl gegeben hat, so wird

auch der Alpha-Mode umgeschaltet, wenn

man mit A zur}ckkehrt, bis entweder ein

Bildschirml|schen im Alpha-Mode stattfindet

oder X und Y im Graphikmode ohne Parameter

aufgerufen wurden, also z.B. X cr.

n = 0 beendet den Wechsel

Y n CR		Es werden jeweils nur zwei Seiten

zyklisch angezeigt und zwar die

Seiten 0 und 1, wenn eine dieser

beiden Seiten als Leseseite definiert

war, sonst 2 und 3, f}r den Alphamode gilt

das Gleiche, wie bei X. Wenn man z.B. X0 und

CR eingibt, so wird das automatische Seiten-

umschalten ausgeschaltet, auch im Alpha-Mode

und man Graphik und Text einfach mischen.

Der Cursor bleibt dann allerdings als heller

Block und blinkt nicht mehr.

C		L|schen der aktuellen Schreibseite

Z		L|schen aller Seiten 0 bis 3.

Die zuletzt angew{hle Bildschirmseite

wird danach eingestellt.

G n1 n2 CR	Befehl an GDP

n1 = Nummer des GDP-Ports (0..15),

n2 = Datenwert an diesen Port

B text CR	Text (20h..7fh) an GDP-Port 0 senden.

Der Text wird wird ab aktueller

Koordinate des GDP ausgegeben

V bin{r 00h	Bin{rdaten an den GDP-Port 0 senden.

Das ASCII-Zeichen NUL beendet die

]bertragung

O n1 n2 n3 n4 CR

Ellipsenabschnitte zeichnen.

Mit n1 wird die L{nge der Halbachse

in x-Richtung angegeben, mit

n2 die L{nge der Halbachse in

y-Richtung.

Mit n3 wird der Startwinkel

bez}glich der x-Achse in Grad

angegeben. Mit n4 der Endwinkel

des Ellipsenabschnittes.

Der Ellipsenabschnitt wird von

der aktuellen x,y-Koordinate bis

zum Erreichen des Endwinkels

gezeichnet. Der Ellipsenmittelpunkt

wird aus der Startwinkel- und Halbachsen-

angabe vor Beginn des Zeichnens

automatisch errechnet.

O n1 n2 n3 n4 1	CR

Wie oben oben, jedoch der vom

Kurvenst}ck und den Radien zum

Mittelpunkt begrenzte Raum

gef}llt (Torte)

R n1 n2	CR	Rechteck ab aktueller x,y-Koordinate.

n1=dx und n2=dy geben die Breite und

die H|he des Rechtecks an

R dx dy 1 CR	Rechteck gefuellt zeichnen. Sonst wie oben.

L n1 n2 n3 n4 ... nn nm CR

Polygon zeichnen, mit absoluten

Koordinaten.

x0=n1 y0=n2 gibt die Startposition an,

alle weiteren Paare geben die

Eckpunkte des Polygons an.

Der letzte Eckpunkt wird wieder

mit dem Startpunkt verbunden

l n1 n2 n3 n4 n5 n6 CR

Dreieck gef}llt zeichnen

x0 = n1  y0 = n2

x1 = n3  y1 = n4

x2 = n5  y2 = n6

F n1 n2 n3 CR	Fadenkreuz zeichnen,

an Position x=n1 y=n2,

auf Seite n3 (0..3).

Altes Fadenkreuz wird gel|scht.

Die Schreib- und Leseseite

bleiben erhalten.

F n1 n2 n3 rmw	CR

Fadenkreuz setzen, mit RMW

rmw=0 kein RMW-Zyklus

rmw=1 mit XOR-Mode

Nur mit Zusatzhardware auf der GDP

verwendbar.

r rmw CR	rmw=0 normal Mode

rmw=1 mit XOR-Mode arbeiten,

alle Befehle sind betroffen. Achtung, nur

mit Zusatzhardware. Bit 0 am Port 60h

bestimmt den RWM-Mode.

r CR		rmw=0 setzen

T               Koordinate auf Stack. Die aktuellen Koordinaten

des GDP X und Y werden auf einen Stack gelegt.

Bei zuvielen Koordinaten kommt es zum ]berlauf.

Die Gr|~e ist vom Restspeicher abh{ngig.

U               Koordinate von Stack. Die zuletzt mit T

abgespeicherten Koordinaten werden zur}ckgeladen

und die GDP-Position mit MOVETO eingestellt.

Sind keine Koordinaten im Stack, so bleibt die

Position unver{ndert.

Q               Stack loeschen. Der Koordinatenstack wird

gel|scht. Dies ist zu Programmbeginn n}tzlich,

um zu vermeiden, da~ sich Koordinaten auf dem

Stack ansammeln.

WA string CR	Symbol f}r den Fadenkreuz-Befehl

umdefinieren.

string  ist eine Zeichenkette

mit Zeichen im ASCII-Bereich (30h,31h,40h..5fh).

0 (30h) = Schreibstift hoch,

1 (31h) = Schreibstift runter.

Der Code f}r die Schreibstiftbewegung

berechnet sich wie folgt:

Richtung + (8 * L{nge) + 40h

Es stehen die Richtungen von

0 bis 7 (* 45 Grad) zur Verf}gung

WA CR		Symbol f}r den Fadenkreuzbefehl

auf das Symbol "Fadenkreuz"

zur}cksetzen

WB		Fadenkreuzsymbol an aktueller

x,y-Koordinate auf der

aktuellen Schreibseite setzen

WC n1 n2 CR	Fadenkreuzsymbol vergr|~ern

und drehen.

n1 = Vergr|~erungsfaktor (1..255)

n2 = Drehung (0..7)

WC CR		R}ckstellen auf n1 = 1,

n2 = 0

WD n1 n2 n3 ... nn CR

Download. Es k|nnen die Daten

n2 bis nn ab Adresse n1

in den Arbeitssppeicher geladen

werden. Dabei kann man auf das

normalerweise verborgene RAM

auf der BANK/BOOT-Karte zugreifen.

WE n1 CR	Programm auf Adresse = n1

starten

H y0 CR		F}llen entlang der horizontalen

Achse. Alle Vektorbefehle sind betroffen.

Von da an wird die Fl{che unter Vektoren

bis zur angegebenen y-Achse ausgef}llt.

(Befehl D,J und O sind betroffen).

H CR		F}llen ausschalten

I x0 CR		F}llen entalng der vertikalen

Achse, wie H, jedoch mit X-Achse.

I CR		F}llen ausschalten

.pa Es folgen noch einige Befehle f}r die Farberweiterung. Dabei wird

}ber einen zus{tzlichen Farbport (adresse 0A0h) der Farbcode

ausgegeben. Die Befehle wurden schon eingebaut, um m|glichst

fr}hzeitig Kompatibilit{t zu erreichen.

WG farbe CR	Farbcode setzen

farbe: 0..255

7	6	5	4	3	2	1	0

DI wei~ DW wei~ DI blau DW blau DI gr}n DW gr}n DI rot  DW rot

0= aktiv geschaltet.

mit DW wird der Schreibvorgang eingeschaltet (=0)

mit DI kann L|schen je Farb-Ebene eingestellt werden (=1)

wichtige Codes fuer dominantes Schreiben:

Hintergrund:	Code 	3F

wei~:		Code	C0

std:		Code	00

blaugruen:	Code	C3

violett:	Code	CC

blau:		Code	CF

gelb:		Code 	F0

gruen:		Code	F3

rot:		Code	FC

K seite-A Farbe-A pen-A seite-B Farbe-B pen-B

Mehrseitenschreiben

Bereich seite: 0..3

Farbe = Farbcode

pen =0 bei schreiben =1 bei loeschen

K CR		stellt Normalzustand her

alle Linienzeichenbefehle und Zeichenausgabe sind betroffen

Monitoreinspr}nge bei FLOMON -- Graphik-Routinen

F040:	JP CLRALL	; alle Seiten loeschen

F043:	JP CLRINVIS	; aktuelle WRT-Seite loeschen

F046:	JP MOVETO	; hl=x de=y

F049:	JP DRAWTO	; hl=x de=y

F04C:	JP WRTPG	; c=Schreibseite

F04F:	JP VIEWPG	; c=Leseseite

F052:	JP RMWPG	; c=RMW-Mode (0,1)

F055:	JP WAIT		; warten bis GDP fertig

F058:	JP CMD		; c=Befehl fuer GDP

.pa